RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/Onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm: 			Stof

Naam: 				Kooldioxide vast (Droogijs)

EG-Nr:				204-696-9

CAS-Nr: 				124-38-9

REACH registratienr.: 			Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie

Productcode: 			000010022548

Brutoformule: 			CO2

Vrijstellingen autorisatieplicht REACH: 	Vrijgesteld van REACH-registratie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik:		Industrieel en professioneel gebruik. Voer een risicoanalyse uit voor gebruik.

Gebruik door de consument.

Koeling (voedings additief E290).

Stralen.

Metaal koeling.

Gebruik van de stof of het mengsel: 	Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om ervoor te zorgen dat het geleverde

product geschikt is voor het beoogde gebruik.

Koeltoepassingen.

Invriezen van voedingsmiddelen.

Vriezen, koelen en warmte-overdracht.

Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik.

Stralen.

Insecticide

Creatieve, kunst en ontspanningsactiviteiten

agrarische toepassingen

Laboratoriumgebruik

1.2.2. Ontraden gebruik

Ontraden gebruik: 			In drank voor het mist effect, vanwege het risico van inslikken.  Andere vormen van gebruik dan 				hierboven gelijst worden niet ondersteund. Neem contact op met uw leverancier voor meer 					informatie over andere gebruiken.

Gebruiksbeperkingen : 			Consumentengebruik.

1.3. Gegevens betreffende de leverancier van het veiligheidsinformatieblad van het product

CO2-4U
Roggestraat 12
8972 Krombeke
0032 57 30 98 40
info@CO2-4u.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer: +32 (0) 70 245 245 – Antigifcentrum (gratis 24/7)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet gereglementeerd.

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering niet van toepassing

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren:			Diepgekoelde vaste stof, kan bij contact bevriezingsverschijnselen veroorzaken. Hoge concentraties 				CO2 kunnen de bloedsomloop nadelig beïnvloeden, zelfs bij normale niveaus van zuurstof 					concentratie. wat kan leiden tot bewusteloosheid en dood. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid 				en braken. Niet geclassificeerd als PBT of vPvB. Verstikkend in hoge concentraties. De stof / het 				mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kooldioxide Vast (droogijs) | CAS-Nr: 124-38-9 EG-Nr: 204-696-9 REACH-nr: *1 | 100 | Niet ingedeeld |

Bevat geen componenten die de classificatie van het product beïnvloeden.

*1: Vermeld in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie.

*3: Registratie niet vereist : stof wordt geproduceerd of geïmporteerd < 1t/y.

3.2. Mengsels

Niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen

EHBO na inademing: 				Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhaling-				bescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas 				cardiopulmonaire resuscitatie toe zodra de ademhaling ophoudt

EHBO na contact met de huid: 			Bij bevriezing minimaal 15 minuten met water spoelen. Breng een steriel verband 					aan. Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp

EHBO na contact met de ogen: 			Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met water gedurende minimaal 15 minuten

EHBO na opname door de mond: 			Onmiddellijk een arts raadplegen

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Belangrijkste acute en uitgestelde			Lage concentraties koolstofdioxide leiden tot hoofdpijn en een versnelde ademhaling.

symptomen en effecten			Zie rubriek 11

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen: 		Watersproeier of nevel. Het product is niet brandbaar, gebruikt 	brandbeheersingsmaatregelen die geschikt zijn voor de omliggende brand

Ongeschikte blusmiddelen: 			Gebruik voor het blussen geen waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Reactiviteit in geval van vuur: 			Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek

Specifieke risico's:	 			Geen

Gevaarlijke verbrandingsproducten: 		Geen

5.3. Advies voor brandweerlieden

Specifieke methoden: 				Coördineer de brandbestrijdingsmaatregelen naar de aangrenzende branden.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer: 	Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

Standaard beschermende kleding en apparatuur (persluchttoestel) voor brandweerlieden.

EN 469 : Beschermende kledij voor brandweerlieden. EN 659 : Beschermende handshoenen

voor brandweerlieden.

Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Noodprocedures: 				Handel volgens het plaatselijk rampenplan. Verhinder het binnendringen in rioleringen,					kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Boven de wind 					blijven.  Zie sectie 8 van het VIB voor meer informatie over persoonlijke 						beschermingsmiddelen.  Zorg voor voldoende ventilatie.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Noodprocedures: 				Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Zuurstof 					detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende 					gassen kunnen vrijkomen. Zie sectie 5.3 van het VIB voor meer informatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: 	De ruimte ventileren 
					Opvegen en verzamelen in een geschikte container

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubrieken 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Veilig gebruik van het product: 			Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.							De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en						veiligheidsprocedures.

Gas niet inademen.

Product vrijzetting naar werkplaats vermijden.

Voor meer informatie over veilig gebruik, zich wenden tot EIGA Doc.150 “Code of practice Dry Ice” downloadbaar op http://www.eiga.eu. Contacteer leverancier.

Veilig gebruik van de gashouder: 			Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Voorwaarden voor een veilige opslag, 		Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht.

met inbegrip van incompatibele producten: 		Bewaar houders in een locatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en 						ontstekingsbronnen.

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

Bewaar alleen in de originele verpakking

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Kooldioxide (124-38-9) |  |  |
| --- | --- | --- |
| EI-Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |  |  |
| Lokale Naam | Carbon dioxide |  |
| IEOL TWA | 9000 mg/m³ |  |
| IOEL TWA [ppm] | 5000 ppm |  |
| Referentie wetgeveing | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC |  |
| België – Beroepsmatige blootstellingslimieten |  |  |
| Lokale Naam | Kooldioxide |  |
| TGG-8u (OEL TWA) | 9000 mg/m³ |  |
| TGG-8u (OEL TWA) [ppm] | 5000 ppm |  |
| Referentie Wetgeving | Arbeidsomstandighedenregeling 2024 |  |

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.1.4. DNEL en PNEC

| Kooldioxide (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| DNEL/DMEL (aanvullende informatie) |  |
| Aanvullende informatie | Geen beschikbaar |
| PNEC (aanvullende informatie) |  |
| Aanvullende informatie | Geen beschikbaar |

8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:

Passende technische maatregelen:			Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging. Zuurstof detectoren zouden 					gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van verstikkende gassen kunnen 					vrijkomen. CO2 detectoren dienen te worden gebruikt wanneer CO2 kan vrijkomen. 					Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen is. (wanneer 					beschikbaar). Overweeg het gebruik van een systeem van werkvergunningen, vb voor					onderhoudswerken.

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 		Een veiligheidsbeoordeling zou moeten uitgevoerd en gedocumenteerd worden bij elk 					werkgebied om de risico's te beoordelen verwant aan het gebruik van het product, en om 					de geschikte PBM te selecteren behorende bij relevante risico's. De volgende 						aanbevelingen zouden overwogen moeten worden : PBM's, voldaan aan de aanbevolen 					EN/ISO normen, selecteren.

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

Draag veiligheidsbril met zijbescherming.

Standaard EN 166 - oogbescherming- specificaties

8.2.2.2. Bescherming van de huid

Bescherming van de handen: 			Draag veiligheids handschoenen.

Standaard EN 511- koude isolerende handschoenen

Andere Huidbescherming			Draag veiligheidsschoenen tijdens het hanteren van drukhouders. Standaard EN ISO 20345 					 Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel.

Materiaalkeuze beschermende kleding:

8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen: Niet nodig.

8.2.2.4. Thermische gevaren

Bescherming tegen thermische gevaren:

Geen in aanvulling op de bovenstaande secties.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Beheersing van milieublootstelling:

Niet nodig.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Fysische toestand : 				Vast

Kleur : 					Wit.

Form : 					vast

Geur : 					Geurloos.

Geurdrempelwaarde : 				Geurwaarnemingsdrempel is subjectief en niet geschikt als waarschuwing voor overmatige					blootstelling.

Smeltpunt : 				-78,5 °C Smeltpunt onder normale omstandigheden bestaat niet. Bij atmosferische druk

sublimeert vast koolstofdioxide bij -78,5°C in gasvormig koolstofdioxide.

Vriespunt : 					Niet beschikbaar

Kookpunt : 					-56,6 °C

Ontvlambaarheid : 				Niet brandbaar.

Oxiderende eigenschappen : 			Geen oxiderende eigenschappen.

Explosiegrenzen : 				Niet van toepassing

Laagste explosiegrenswaarde : 			Niet van toepassing.

Bovenste explosiegrenswaarde : 			Niet van toepassing.

Vlampunt : 					Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

Zelfontbrandingstemperatuur : 			Niet brandbaar.

Ontledingstemperatuur : 			Niet van toepassing.

pH : 					Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

pH-oplossing : 				Niet beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : 			Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

Viscositeit, dynamisch : 			Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

Oplosbaarheid : 				Water:2000 mg/l

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : 	0,83

Dampspanning : 				57,3 bar(a)

Dampdruk bij 50°C : 				Niet van toepassing.

Kritieke druk : 				7375 kPa

Dichtheid : 					Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

Relatieve dichtheid : 				1,03

Relatieve dampdichtheid bij 20°C : 		Niet van toepassing.

Relatieve gasdichtheid : 			1,52

Deeltjesgrootte : 				Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Kritieke temperatuur: 				31 °C

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Molecuulmassa: 				44 g/mol

Gasgroep: 					Press. Gas (Liq.)

Aanvullende informatie: 			Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in 					putten, kelders, enz

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit: 				Toxicologische effecten worden niet verwacht van dit product als de grenswaarden voor 					beroepsmatige blootstelling niet worden overschreden

Acute toxiciteit (dermaal): 			Niet ingedeeld

Acute toxiciteit (inhalatie): 			Niet ingedeeld

Huidcorrosie/-irritatie: 	Geen gekende effecten van dit product
pH: Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels.

Ernstig oogletsel/oogirritatie: 	Geen gekende effecten van dit product 
pH: Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: 		Geen gekende effecten van dit product

Mutageniteit in geslachtscellen: 			Geen gekende effecten van dit product

Carcinogeniteit:  				Geen gekende effecten van dit product

Giftigheid voor de voortplanting: 			Niet ingedeeld

Giftig voor de voortplanting: vruchtbaarheid	: 	Geen gekende effecten van dit product

Giftig voor de voortplanting: ongeboren kind: 		Geen gekende effecten van dit product

STOT bij eenmalige blootstelling: 			Geen gekende effecten van dit product

STOT bij herhaalde blootstelling: 			Geen gekende effecten van dit product

Gevaar bij inademing: 				Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels

| Kooldioxide, vast (Droogijs) (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |

11.2. Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

11.2.2. Overige informatie

Overige informatie: 				In tegenstelling tot eenvoudige verstikkende gassen, heeft koolstofdioxide de eigenschap 					om tot de dood te leiden, zelfs met normale zuurstof niveaus (20-21%). Bij 5% CO2 heeft 					men een synergetische werking vastgesteld die de giftigheid van bepaalde gassen (CO, 					NO2) kan verhogen. Het is aangetoond dat CO2 de productie van carboxy- en met-					hemoglobine door deze gassen kan verhogen wegens de stimulerende effecten van CO3 					op de ademhaling en de bloedsomloop,Voor meer informatie, zie 'EIGA Safety Info 24: 					Carbon Dioxide, Physiological Hazards' op www.eiga.eu. ,De stof / het mengsel heeft geen 					hormoonontregelende eigenschappen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie: 					Dit product veroorzaakt geen milieuschade

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op 		Niet ingedeeld

korte termijn:

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) 		Niet ingedeeld

op lange termijn:

Niet snel afbreekbaar

| Kooldioxide, vast (Droogijs) (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| LC50 96 Uur – vis [mg/l] | Geen gegevens beschikbaar |
| EC50 48 Uur – Daphnia magna [mg/l] | Geen gegevens beschikbaar |
| EC50 72 Uur – Algae [ml/l] | Geen gegevens beschikbaar |

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Kooldioxide, vast (Droogijs) (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| Evaluatie | Dit product veroorzaakt geen milieuschade |

12.3. Bioaccumulatie

| Kooldioxide (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,83 |
| Evaluatie | Dit product veroorzaakt geen milieuschade |

12.4. Mobiliteit in de bodem

| Kooldioxide, vast (Droogijs) (124-38-9) |  |
| --- | --- |
| Evaluatie | Dit product veroorzaakt geen milieuschade |

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Evaluatie: 					Niet geclassificeerd als PBT of vPvB

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Andere schadelijke effecten: 			Geen gekende effecten van dit product

Evaluatie: 					De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten: 			Geen gekende effecten van dit product

Effect op ozonlaag: 				Geen effect op de ozonlaag

Globale opwarmingsfactor [CO2=1]: 		1

Effect op de opwarming van de aarde: 		Het vrijkomen in grote hoeveelheden kan bijdragen tot het broeikaseffect. Bevat één (of 					meerdere) broeikasgas(sen)

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden: 			Het in grote hoeveelheden afblazen in de atmosfeer moet te worden vermeden. Niet 					afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn. Zend ongebruikt product in de 					originele houder terug naar de leverancier.

Lijst van gevaarlijke afvalstoffen. (Van Besluit 		Geen

2000/532/EC, zoals gewijzigd):

13.2. Aanvullende informatie

Externe verwerking en afvoer van afval moeten voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 VN-Nummer of ID-nummer |  |  |  |  |
| UN 1845 | UN 1845 | UN 1845 | UN 1845 | UN 1845 |
| 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN |  |  |  |  |
| Niet onderhevig aan ADR, behalve voor sectie 5.5.3 | CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE) | Carbon dioxide, solid | Niet onderhevig aan ADN, behalve voor sectie 5.5.3. | Niet onderhevig aan RID, behalve voor sectie 5.5.3 |
| Omschrijving vervoerdocument |  |  |  |  |
| UN 1845 Niet onderhevig aan ADR, behalve voor sectie 5.5.3. | UN 1845 CARBON DIOXIDE, SOLID (DRY ICE), 9 | UN 1845 Carbon dioxide, solid, 9 | UN 1845 Niet onderhevig aan ADN, behalve voor sectie 5.5.3., 9 | Niet onderhevig aan RID, behalve voor sectie 5.5.3. |
| 14.3 Transportgevarenklasse |  |  |  |  |
| Niet van toepassing | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Niet van toepassing |  |  | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.4. Verpakkingsgroep |  |  |  |  |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| 14.5. Milieugevaren |  |  |  |  |
| Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee Mariene verontreiniging: Nee | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee | Milieugevaarlijk: Nee |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar |  |  |  |  |

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport: 	Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de  bestuurdersruimte, Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.

Wegtransport

Geen gegevens beschikbaar

Transport op open zee

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 			0

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : 		E0

Verpakkingsinstructies (IMDG) : 			P003

Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : 		PP18

Nr. NS (Brand) : 				F-C

Nr. NS (Verspilling) : 				S-V

Stuwagecategorie (IMDG) : 			C

Stuwage en verwerking (IMDG) : 			SW2

Maatregelen en observaties (IMDG) : 		Non-flammable gas in a white solid form. Slowly evolves vapours which are heavier than 					air (1.5). Inhalation of vapours may lead to unconsciousness. Can cause severe burns when 					in contact with the skin.

Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : 		E0

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : 		FORBIDDEN

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 	FORBIDDEN

(IATA):

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 		954

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 		200kg

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 		954

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 		200kg

Bijzondere bepalingen (IATA) : 			A48, A151

ERG-code (IATA) : 				9L

Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) : 			M11

Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) : 			M11

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

IBC-code: 					Niet van toepassing

IEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Niet opgenomen in REACH bijlage XVII

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Niet opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

REACH kandidaatlijst (SVHC)

Niet opgenomen in de REACH kandidatenlijst

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012)

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Niet opgenomen in de POP (Verordening EU 2019/1021)

Ozon-verordening (1005/2009)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009)

VOS-richtlijn (2004/42)

Gebruiksbeperkingen: 				Geen.

Seveso-verordening (rampenrisicovermindering)

Seveso richtlijn 2012/18/EU (Seveso III):		niet aangehaald

Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

15.1.2. Nationale voorschriften

Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn.

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 2020/878.

Richtlijn van de Raad 89/391/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de

gezondheid van werknemers op het werk.

Richtlijn 2016/425/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.

Richtlijn 2014/34/EU betreffende apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX).

Alleen producten die voldoen aan de verordeningen voor levensmiddelen (EG) No. 1333/2008 en (EU) No. 231/2012 en die als zodanig geëtiketteerd zijn

mogen als levensmiddelenadditieven worden gebruikt.

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt conform Verordening (EU) Nr. 2015/830.

België

ABM categorie: 				B(4) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: 		De stof is niet aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen: 			De stof is niet aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding: 	De stof is niet aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid: 	De stof is niet aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling: 	De stof is niet aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) hoeft niet uitgevoerd te worden voor dit product

RUBRIEK 16: Overige informatie

Conform artikel 31 van REACH is voor dit product geen veiligheidsinformatieblad vereist. Dit veiligheidsinformatieblad is op vrijwillige basis

samengesteld

Vermelding van wijzigingen:

Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 2020/878.

| Afkortingen en acroniemen: |  |
| --- | --- |
| ADN | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR | Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. |
| ATE | Acute Toxicity Estimate - acute Toxiciteitsschattingen |
| BLV | Biologische grenswaarde |
| BOD | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) |
| CAO | Cargo Aircraft only / Enkel vrachtvliegtuig. |
| CAS-Nr | Chemical Abstract Service - Nummer |
| CLP | Classification Labelling Pakaging; verordening (EG) No 1272/2008 betreffende classificatie, etikettering en verpakking. |
| COD | Chemisch zuurstofverbruik (CZV) |
| CSA | Chemical Safety Assessment - Chemische veiligheidsbeoordeling. |
| DMEL | Afgeleide dosis met minimaal effect |
| DNEL | Afgeleide dosis zonder effect |
| EC50 | Mediaan effectieve concentratie |
| EC | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Europese lijst van bestaande commerciële chemische stoffen |
| ED | Hormoonontregelende eigenschappen |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances -Europese lijst van bestaande commerciële stoffen |
| EN | Europese standaard |
| IARC | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek |
| IATA | Internationale Luchtvervoersvereniging |
| IMDG | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee |
| IOELV | Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet |
| LC50 | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt |
| LD50 | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) |
| LOAEL | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld |
| NOAEC | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld |
| NOAEL | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld |
| NOEC | Concentratie zonder waargenomen effecten |
| N.E.G. | Niet Elders Genoemd |
| OECD | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO |
| OEL | Beroepsmatige blootstellingslimiet |
| PBT | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof |
| PCA | Passenger and Cargo Aircraft / Passagier - en vrachtvliegtuig |
| PNEC | Voorspelde concentratie(s) zonder effect |
| PBM | Persoonlijke beschermings middelen. |
| REACH | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| RMM | Risk Management Measures - Risico beheersmaatregelen |
| STP | Waterzuiveringsinstallatie |
| ThZV | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) |
| TLM | Mediane Tolerantie Limiet |
| TRGS | Technische maatregelen voor gevaarlijke stoffen |
| STOT-RE | Specific Target Organ Toxicity-Repeated Exposure / Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling |
| STOT-SE | Specific Target Organ Toxicity-Single Exposure / Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling |
| UFI | Unique Formula Identifier / Unieke formule-identificatie |
| UN-VN | Verenigde Natie's |
| VOS | Vluchtige organische stoffen |
| zPzB | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB |
| WGK | Watergevaarsklasse |

Opleidingsadvies : 				Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle 					aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators. Voor meer informatie, zich 					wenden tot EIGA SL 01 " Dangers of Asphyxiation", downloadbaar op http://www.eiga.eu.

Overige informatie : 				Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen worden beheerd in EIGA doc 169 :					"classification and labelling guide", te downloaden op http : //www.Eiga.eu.

De indeling is in overeenstemming met : 		ATP 12

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID : 		Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een					zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.					De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de					uitgave. De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke 					vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU NL

Einde van document