Datum van uitgave: 2-10-2015   Datum herziening: 14-6-2024   Vervangt versie van: 23-12-2021   Versie: 4.2

Gevaar

# RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

## 1.1. Productidentificatie

| Handelsnaam | : Acetyleen (opgelost) |
| --- | --- |
| VIB nr | : EIGA001 |
| Andere identificatiemiddelen | : Acetyleen (opgelost) |
|  | CAS-Nr : 74-86-2 |
|  | EG-Nr : 200-816-9 |
|  | EU Catalogus nr : 601-015-00-0 |
| REACH registratienr. | : 01-2119457406-36 |
| Chemische formule | : C2H2 |

## 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik. 	: Test gas/ calibratie gas.

Laboratorium gebruik.

Contacteer leverancier voor meer gebruiksinformatie.

Industrieel gebruik. Voer een risicoanalyse uit voor gebruik. Medische toepassingen.

Ontraden gebruik. 	: Gebruik door de consument.

Andere vormen van gebruik dan hierboven gelijst worden niet ondersteund.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over andere gebruiken.

## 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Janox bv

Roggestraat 12
8972 Krombeke
+32(0) 57 30 98 40
info@janox.be

## 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen 	: +32 (0)2 431 73 00

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf | Adres | Noodnummer | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 | telephone number +32 2 264 96 30 (normal fee) if emergency number not available |

| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315 Postbus 85500 3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fysieke gevaren 	Ontvlambare gassen, Categorie 1A 	H220

Chemisch instabiele gassen, Categorie A 	H230

Gassen onder druk : Opgelost gas 	H280

## 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP) 	:

|  | GHS02 GHS04 |
| --- | --- |
| Signaalwoord (CLP) | : Gevaar |
| Gevarenaanduidingen (CLP) | : H220 - Zeer licht ontvlambaar gas. H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. H230 - Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht. |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) |  |
| - Preventie | : P202 - Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| - Reactie | : P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. P381 - In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. |
| - Opslag 2.3. Andere gevaren | : P403 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. P410+P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. |
|  | Verstikkend in hoge concentraties. Geen. Deze hoge concentraties zijn binnen de brandbaarheidsgrenzen. De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen. |

# RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

## 3.1. Stoffen

| Naam | Productidentificatie | % | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] ATE, EUH zinnen, M-factoren |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetyleen (opgelost) | CAS-Nr: 74-86-2 EG-Nr: 200-816-9 EU Catalogus nr: 601-015-00-0 REACH registratienr.: 01-2119457406-36 | 100 | Flam. Gas 1A, H220 Chem. Unst. Gas A, H230 Press. Gas (Diss.), H280 |

Om veiligheidsredenen is Acetyleen in de drukhouder opgelost in aceton (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3) of dimethylformamide (Flam.Liq.3, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2). Kleine hoeveelheden solvent worden als verontreiniging in de gasstroom uit de fles meegevoerd . De concentratie van de solventdampen in het gas is lager dan de concentratielimieten die de classificatie van acetylene kunnen wijzigen.

De cilinder bevat een poreuze massa dewelke in sommige gevallen asbest kan bevatten.  Asbest  is onderworpen aan beperkingen op het gebruik ervan. (bijlage XVII van REACH) De asbestvezels zijn ingesloten in het vaste poreuze materiaal en zullen niet vrijkomen bij normale gebruiksomstandigheden. Zie rubriek 13 voor de verwijdering van die cylinders.

Dimethylformamide staat  op de kandidaatslijst voor zeer ernstige zorgzame stoffen (SVHC) die mogelijk onderworpen kunnen zijn voor een autorisatie procedure voor toekomstig gebruik en handel.

Bevat geen componenten die de classificatie van het product beïnvloeden.

3.2. Mengsels 	 Niet van toepassing

# RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

## 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

| - Inademing | : Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalingsbescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas cardiopulmonaire resuscitatie toe zodra de ademhaling ophoudt. |
| --- | --- |
| - Contact met de huid | : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product. |
| - Oogcontact | : Nadelige effecten worden niet verwacht van dit product. |
| - Inslikken | : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht. |

## 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn,

is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Zie rubriek 11.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

# RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

## 5.1. Blusmiddelen

| - Geschikte blusmiddelen | : Watersproeier of nevel. Droog poeder. De bron van het gas afsluiten is de aangewezen controle manier. |
| --- | --- |
| - Ongeschikte blusmiddelen | : Koolstofdioxide. Gebruik voor het blussen geen waterstraal. |

## 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

| Specifieke risico's | : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen. |
| --- | --- |
| Gevaarlijke verbrandingsproducten | : Koolstofmonoxide. |

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

Specifieke methoden 	: Coördineer brand maatregelen naar aangrenzende branden. Blootstelling aan brand of

stralingswarmte kan de drukhouder doen scheuren.  De bedreigde drukhouders koel houden met waterstraal vanaf een veilige positie. Verontreinigd bluswater niet wegleiden in afvoer.

Indien mogelijk, stop de productstroom.

Watersproeier of nevel gebruiken indien mogelijk, voor het neerslaan van rook.

Blus geen lekkende gasvlam tenzij absoluut noodzakelijk. Kans op spontane, explosieve herontsteking. Blus elk ander vuur.

Sproei zolang water vanuit een veilige positie, totdat de houder koel blijft.

Verwijder containers uit de buurt van de vuurhaard, indien dit kan worden gedaan zonder risico.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

Standaard beschermende kleding en apparatuur (persluchttoestel) voor brandweerlieden.

Standaard EN137 - Onafhankelijke persluchtmaskers.

EN 469 : Beschermende kledij voor brandweerlieden. EN 659 : Beschermende handshoenen voor brandweerlieden. EN15090 : Schoeisel voor brandweerlieden. EN 443 :  Helmen voor brandbestrijding in gebouwen en andere constructies.

# RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

| Voor andere personen dan de hulpdiensten | : Handel naar het plaatselijk rampenplan. Tracht de uitstroming te stoppen. Evacueer de omgeving. Schakel ontstekingsbronnen uit. Zorg voor voldoende ventilatie. Boven de wind blijven. Zie sectie 8 van het VIB voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen. |
| --- | --- |
| Voor de hulpdiensten 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen | : Concentratie van vrijgekomen product monitoren. Beschouw het mogelijk gevaar van een explosieve atmosfeer. Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Zie sectie 5.3 van het VIB voor meer informatie. |
|  | Tracht de uitstroming te stoppen. |

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

De ruimte ventileren.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook rubrieken 8 en 13.

# RUBRIEK 7: Hantering en opslag

## 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

| Veilig gebruik van het product. | : Gas niet inademen. Product vrijgeving naar atmosfeer vermijden. De omgang met de stof moet gebeuren in goede industriële hygiëne en veiligheidsprocedures. Enkel ervaren en goed opgeleide mensen zouden gassen moeten hanteren. Overweeg drukontlastingsapparatuur in gasinstallatie. Verzeker dat het complete gassysteem is (of regelmatig wordt) gecontroleerd op lekken voor gebruik. Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product. Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel. Vermijd terugstroom van water, zuren of basen. Beoordeel het risico van een potentieel explosieve atmosfeer en de noodzaak voor explosie-vrije apparatuur. Verwijder de lucht uit het systeem alvorens er gas door te laten stromen. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen). Overweeg het gebruik van vonkvrij materiaal. Vermijd contact met zuiver koper, kwik, zilver, en messing dat meer dan 65 % koper bevat. Werkdruk in de leiding (met maximum diameter DN25) zou gelimiteerd moeten worden tot 1,5 bar(g) of minder omwille van strengere nationale wetgeving. Overweeg het gebruik van een (terugslag) vlam dover. Solvent kan ophopen in leidingen. Draag voor onderhoudswerken geschikte resistente handschoenen (specifiek voor aceton of DMF), veiligheidsbril, beoordeel de noodzaak om een filtermasker te gebruiken en draag een veiligheidsbril. Vermijd het inademen van het solvent. Voorzie voldoende ventilatie. Voor verdere informatie betreffende veilig gebruik, zie EIGA code van de praktijk Acetylene (EIGA Doc123). Verzeker dat de apparatuur goed geaard is. |
| --- | --- |
| Veilig gebruik van de gashouder. | : Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien. Voorkom terugstroming in de houder. Bescherm houder van mechanische beschadiging. Niet slepen, niet rollen, niet schuiven, niet laten vallen. Gebruik voor het verplaatsen van een gasfles, zelfs voor korte afstanden, steeds een (steek)kar die geschikt is voor het transport van gasflessen. Kraanbeschermende kappen niet verwijderen alvorens de houder beveiligd is aan een muur, werkplaats of fleshouder en klaar is voor gebruik. Indien de gebruiker enige moeilijkheden ervaart bij het bedienen van het ventiel, onderbreek het gebruik en neem contact op met leverancier. Herstel houderkranen of veiligheidsdrukontlastings materiaal nooit zelf . Beschadigde cilinderventielen moeten onmiddellijk aan de leverancier meegedeeld worden. De houderventielen proper en vrij houden van verontreiniging, in het bijzonder olie en water. Plaats plug of stop en houderkap, waar beschikbaar, zo snel mogelijk nadat de houder is ontkoppeld van apparatuur. De houderkraan sluiten na elk gebruik en indien leeg, zelfs als deze nog aangesloten is. Probeer niet om het gas van een houder naar een andere houder over te vullen. Gebruik nooit een vlam of elektrische verwarming om de druk in de houder te verhogen. Identificatiestickers voorzien door de leverancier niet verwijderen of beschadigen. Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden. |

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Neem alle verordeningen en lokale voorschriften betreffende stockage in acht.

Houder niet bewaren in omstandigheden die corrosie bevorderen.

Beschermingsplug van kraan of kap zou geplaatst moeten worden.

Houder verticaal opslaan en tegen omvallen beveiligen.

Opgeslagen houders moeten regelmatig gecontroleerd worden op lekken en algemene conditie.

Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte. Bewaar houders in een locatie vrij van brandgevaar en weg van hitte- en ontstekingsbronnen.

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

Gescheiden houden van oxiderende gassen en andere oxiderende stoffen bij stockage. Alle elektrische apparatuur in de opslagruimte moet compatibel zijn met het risico van een potentieel explosieve atmosfeer.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen.

# RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

## 8.1. Controleparameters

| Acetyleen (opgelost) (74-86-2) |  |
| --- | --- |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten |  |
| Lokale naam | Acétylène # Acetyleen |
| Opmerking | A: la mention “A” signifie que l’agent libère un gaz ou une vapeur qui n’ont en eux-mêmes aucun effet physiologique mais peuvent diminuer le taux d’oxygène dans l’air. Lorsque le taux d’oxygène descend en dessous de 1718 % (vol/vol) le manque d’oxygène provoque des suffocations qu’aucun symptôme préalable n’annonce. # A: de vermelding “A” betekent dat dit agens gas of damp vrijgeeft dat of die op zich geen fysiologische werking heeft, maar het zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het zuurstofgehalte daalt onder de 17-18 % (vol/vol), veroorzaakt het zuurstoftekort verstikking, die zich manifesteert zonder dat er een waarschuwing aan voorafgaat. |
| Referentie Wetgeving | Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018 |

| Acetyleen (opgelost) (74-86-2) |  |
| --- | --- |
| DNEL: Afgeleide doses zonder effect (werknemers) |  |
| Acuut - systemische effecten, inhalatie | 2675 mg/m³ 2500 ppm |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 2675 mg/m³ 2500 ppm |

PNEC (Voorspelde concentratie(s) zonder effect) 	: Niet vastgelegd.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen

Voorzie toereikende algemene en plaatselijke afzuiging.

Product gebruiken in een gesloten systeem.

Technisch afgedichte systemen zouden regelmatig op lekdichtheid getest moeten worden. Verzeker dat blootstelling onder de beroepsmatige blootstellingsgrenzen is. (wanneer bechikbaar).

Gas detectoren zouden gebruikt moeten worden wanneer hoeveelheden van brandbare gassen/dampen kunnen vrijkomen.

Overweeg het gebruik van een systeem van werkvergunningen, vb voor onderhoudswerken.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen.

Een veiligheidsbeoordeling zou moeten uitgevoerd en gedocumenteerd worden bij elk

werkgebied om de risico's te beoordelen verwant aan het gebruik van het product, en om de geschikte PBM te selecteren behorende bij relevante risico's. De volgende aanbevelingen zouden overwogen moeten worden :

PBM's, voldaan aan de aanbevolen EN/ISO normen, selecteren.

- oog / gezicht bescherming. 	: Draag veiligheidsbril met zijbescherming.

Standaard EN 166 - oogbescherming- specificaties.

- Huidbescherming

  - Handbescherming 	: Draag werkhandschoenen bij het hanteren van gasflessen.

Standaard EN 388- Handschoenen tegen mechanische gevaren, prestatieniveau 1 of hoger. Aanbevolen types zijn polshandschoenen van leer of synthetisch materiaal met gelijkwaardige prestaties, stoffen handschoenen en stoffen handschoenen met leren handpalmen.

| - Kleur | : Kleurloos. |
| --- | --- |
| Geur | : Knoflookachtig. Slechte waarschuwingskenmerken bij lage concentraties. |
| Smeltpunt / Vriespunt | :-80,8°C-80,8°C |
| Kookpunt | : -84 °C |
| Ontvlambaarheid | : Zeer licht ontvlambaar gas. |

  - Andere 	: Overweeg het gebruik van vlambestendige anti-statische veiligheids kledij.

Standaard EN ISO 14116 -Vlamwerende materialen.

Standaard EN  1149-5 Beschermende kledij : elektrostatische eigenschappen.

Draag veiligheidsschoenen tijdens het hanteren van drukhouders.

Standaard EN ISO 20345 - Persoonlijke beschermingsmiddelen : Veiligheidsschoeisel.

- Ademhalingsbescherming 	: Gasfilters kunnen gebruikt worden als de omgevingsomstandigheden, vb type en concentratie van de contaminanten gekend zijn.

Gebruik filters en volgelaatsmaskers, waar de blootstellingswaarde voor een korte periode kunnen overschreden worden. Bv. aan - of afkoppelen van gashouders.

Neem contact op met ademhalingsbescherming leverancier voor de selectie van het geschikte materiaal.

Gasfilters beschermen niet tegen zuurstof tekort.

Standard EN14387 - gasfilter(s), combinatie filter(s) en standaard EN136, volgelaatsmaskers.

Persluchtmasker is aangewezen waar ongekende blootstelling verwacht kan worden. Bv gedurende onderhoud van installatie.

- Thermische gevaren 	: Draag de juiste beschermbril bij snijden en lassen.

8.2.3. Beheersing van milieublootstelling

Verwijs naar lokale regelgeving voor de beperkingen van uitstoot naar de atmosfeer. Zie

rubriek 13 voor specifieke afgas behandelingsmethoden.

# RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

## 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

- Fysische toestand bij 20°C / 101.3kPa 	: Gas.

| Laagste explosiegrenswaarde | : Niet beschikbaar |
| --- | --- |
| Bovenste explosiegrenswaarde | : Niet beschikbaar |
| Vlampunt | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |
| Zelfontbrandingstemperatuur | : 305 °C |
| Ontledingstemperatuur | : Niet van toepassing. |
| pH | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |
| Viscositeit, kinematisch | : Geen betrouwbare gegevens beschikbaar. |
| Oplosbaarheid in water [20°C] | : 1185 mg/l |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet van toepassing voor gasmengsels. |
| Dampspanning [20°C] | : 44 bar(a) |
| Dampspanning [50°C] | : Niet van toepassing. |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid | : Niet van toepassing. |
| Relatieve dampdichtheid (lucht=1) | : 0,9 |
| Deeltjeskenmerken 9.2. Overige informatie | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |
| 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen Ontploffingseigenschappen : Niet van toepassing. Explosiegrenswaarden : 2,3 – 100 vol % Oxiderende eigenschappen : Niet van toepassing. Kritische temperatuur [°C] : 35 °C 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken Moleculair gewicht : 26 g/mol Verdampingssnelheid : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. Gasgroep : Press. Gas (Diss.). |  |

# RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

| 10.1. Reactiviteit |  |
| --- | --- |
| 10.2. Chemische stabiliteit | Geen reactiviteits gevaar anders dan beschreven in onderstaande sub-rubriek. |
| 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties | Opgelost in een oplosmiddel in een structuur van poreuze massa. Stabiel onder aanbevolen hantering - en opslag condities (zie rubriek 7). Kan explosief reageren, zelfs in afwezigheid van lucht. |
| 10.4. Te vermijden omstandigheden | Kan een explosief mengsel vormen met lucht . Kan heftig reageren met oxiderende stoffen. Kan explosief reageren, zelfs in afwezigheid van lucht. Kan heftig ontbinden bij hoge temperatuur en/of druk of in aanwezigheid van een katalysator. |
|  | Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. Hoge temperatuur. Hoge druk. Vermijd vocht in installatiesystemen. |
| 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen lucht, Oxiderende stoffen. Vormt explosieve acetyliden met koper, zilver en kwik. Gebruik geen legeringen die meer dan 70 % koper bevatten. Gebruik geen legering dat meer dan 43 % zilver bevat. Voor verder informatie betreft compatibiliteit, zie ISO 11114. |  |

## 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag en gebruikscondities, zouden er geen gevaarlijke

ontbindingsproducten gevormd worden.

# RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

## 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

| Acute toxiciteit | : Acetyleen heeft een lage inhalatie toxiciteit, de LOAEC voor lichte menselijke intoxicatie zonder blijvende effecten is 100 000 ppm (107 000 mg/m³). Er zijn geen data beschikbaar voor oraal of dermaal toxiciteit. (testen zijn technisch niet uitvoerbaar aangezien deze stof een gas is bij kamertemperatuur.). |
| --- | --- |
| ernstig oogletsel/oogirritatie | : Geen gekende effecten van dit product. |
| ernstig oogletsel/oogirritatie | : Geen gekende effecten van dit product. |
| sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Geen gekende effecten van dit product. |
| Mutageniteit | : Geen gekende effecten van dit product. |
| Carcinogeniteit | : Geen gekende effecten van dit product. |
| Giftig voor de voortplanting : vruchtbaarheid | : Geen gekende effecten van dit product. |
| Giftig voor de voortplanting : ongeboren kind | : Geen gekende effecten van dit product. |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Geen gekende effecten van dit product. |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Geen gekende effecten van dit product. |
| gevaar bij inademing 11.2. Informatie over andere gevaren | : Niet van toepassing voor gassen en gasmengsels. |
| Overige informatie | : De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen. |

# RUBRIEK 12: Ecologische informatie

| 12.1. Toxiciteit |  |
| --- | --- |
| Evaluatie | : Classificatie criteria zijn niet gehaald. |
| EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] | : 242 mg/l |
| EC50 72h - Algae [mg/l] | : 57 mg/l |
| LC50 96 Uur - Vis [mg/l] 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid | : 545 mg/l |
| Evaluatie 12.3. Bioaccumulatie | : Zal snel ontbinden door indirecte fotolyse in lucht. Zal geen hydrolyse ondergaan. |
| Evaluatie 12.4. Mobiliteit in de bodem | : Geen bio accumulatie verwacht omwille van lage log Kow (log Kow<4). Zie rubriek 9. |
| Evaluatie 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling | : Omwille van zijn hoge vluchtigheid, bodem - of water verontreiniging van dit product is onwaarschijnlijk. Verdeling in de bodem is onwaarschijnlijk. |
| Evaluatie 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen | : Niet geclassificeerd als PBT of vPvB. |
| Evaluatie 12.7. Andere schadelijke effecten | : De stof / het mengsel heeft geen hormoonontregelende eigenschappen. |
| Andere schadelijke effecten | : Geen gekende effecten van dit product. |
| Effect op ozonlaag | : Geen. |
| Effect op de opwarming van de aarde. | : Geen gekende effecten van dit product. |

# RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

## 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is.

Niet afblazen in een gebied waar het risico bestaat op vorming van een explosief mengsel met lucht. Ongebruikt gas affakkelen met een geschikte brander voorzien van een vlam dover.

Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

Verzeker dat de uitstotingsnormen van lokale wetgeving of vergunningen niet zijn overschreden.

Voor meer informatie over geschikte verwijderingsmethoden, zich wenden tot de EIGA code van de praktijk Doc 30 "Disposal of Gases", downloadbaar op http://www.eiga.eu.

Zend ongebruikt product in de originele houder terug naar de leverancier.

Lijst van gevaarlijke afvalstoffen. (Van  Besluit 	: 16 05 04*: Gassen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten.

2000/532/EC, zoals gewijzigd)

## 13.2. Aanvullende informatie

Verwijdering van de cilinder enkel via de gasleverancier. De cilinder bevat een poreuze

massa dewelke in sommige gevallen asbest kan bevatten en is met een solvent (aceton of dimethylformamide) verzadigd.

Externe verwerking en afvoer van afval moeten voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale voorschriften.

# RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

## 14.1. VN-nummer of ID-nummer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN VN-nr 	: 1001

## 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

| Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) | : ACETYLEEN, OPGELOST (ETHYN, OPGELOST) |
| --- | --- |
| Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Acetylene, dissolved |
| Vervoer over zee (IMDG) 14.3. Transportgevarenklasse(n) | : ACETYLENE, DISSOLVED |

Etikettering 	:

|  | 2.1 : Brandbare gassen. |
| --- | --- |
| Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) |  |
| Klasse | : 2 |
| Classificatiecode | : 4F |
| Gevaarnummer | : 239 |
| Tunnel Restriction | : B/D - Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E. Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E |
| Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) |  |
| Klasse / subklasse | : 2.1 |
| Vervoer over zee (IMDG) |  |
| Klasse / subklasse | : 2.1 |
| Noodplan (EmS)- Brand | : F-D |
| Noodplan (EmS)- Lek 14.4. Verpakkingsgroep | : S-U |
| Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) | : Niet van toepassing. |
| Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Niet van toepassing. |  |
| Vervoer over zee (IMDG) 14.5. Milieugevaren | : Niet van toepassing. |  |
| Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) | : Geen. |  |
| Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Geen. |  |
| Vervoer over zee (IMDG) 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker | : Geen. |  |
| Verpakkingsinstructie (s) |  |  |
| Vervoer over de weg/spoor/ binnenwateren (ADR/RID/ADN) | : P200. |  |
| Vervoer via de lucht (ICAO-TI / IATA-DGR) |  |  |
| Passagier - en vrachtvliegtuig | : Forbidden. |  |
| Enkel vrachtvliegtuig. | : 200. |  |
| Vervoer over zee (IMDG) | : P200. |  |
| Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport | : Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte. Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie. Alvorens cilinders te vervoeren : - Zorg voor voldoende ventilatie. - Zorg dat de houders goed beveiligd zijn. - Controleer of de kraan goed gesloten is en niet lekt. - Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is. - Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is. |  |

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

# RUBRIEK 15: Regelgeving

## 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-voorschriften

| Gebruiksbeperkingen | : Geen. |
| --- | --- |
| Overige voorschriften aangaande voorlichting, beperkingen en verboden | : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn. Niet opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012). Niet opgenomen in de POP (Verordening EU 2019/1021). |
| Seveso richtlijn 2012/18/EU (Seveso III) Nationale voorschriften | : Gelijst . |
| Referentie Wetgeving 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling | : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn. |
|  | Een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) is uitgevoerd. |

# RUBRIEK 16: Overige informatie

| Vermelding van wijzigingen | : Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met verordening (EU) no 2020/878. |
| --- | --- |

| Afkortingen en acroniemen | : ATE - Acute Toxicity Estimate - acute Toxiciteitsschattingen. CLP - Classification Labelling Pakaging; verordening (EG) No 1272/2008 betreffende classificatie, etikettering en verpakking. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Verordening (EG) no1907-2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances -Europese lijst van bestaande commerciële stoffen. CAS nr - Numerieke identificatie voor chemicaliën. LC50 - Lethal concentration - Dodelijke concentratie voor 50% van de geteste populatie. RMM - Risk Management Measures - Risico beheersmaatregelen. PBT - Persistent, Bioaccumulerend en toxisch. vPvB - zPzB - Zeer Persistent en zeer bioaccumulerend. STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling. CSA - Chemical Safety Assessment - Chemische veiligheidsbeoordeling. EN - European Norm - Europese norm. UN - VN - Verenigde Natie's. ADR - Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. IATA - International Air Transport Association - Internationaal lucht transport associatie. IMDG code – International Maritime Dangerous Goods - Internationale code voor vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. RID - Regulatie betreffende internationaal transport van gevaarlijke goederen per spoor. WGK - Water Hazard Class - Watergevaren klassen. STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaaldelijke blootstelling. PBM - Persoonlijke beschermings middelen. UFI : Unieke Formule Identificatie. |
| --- | --- |
| Opleidingsadvies | : Zorg ervoor dat het brandgevaar bekend is bij de operators. |
| Andere gegevens | : Classificatie in overeenstemming met de procedures en berekeningsmethoden van verordening (EC) 1972/2008 CLP. Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen worden beheerd in EIGA doc 169 : "classification and labelling guide", te downloaden op http : //www.Eiga.eu. |

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH |  |
| --- | --- |
| Chem. Unst. Gas A | Chemisch instabiele gassen, Categorie A |
| Flam. Gas 1A | Ontvlambare gassen, Categorie 1A |
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas. |
| H230 | Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht. |
| H280 | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. |
| Press. Gas (Diss.) | Gassen onder druk : Opgelost gas |

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID 	: Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd. De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave.

De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad.